Test Gran Vitara 2.0 TD (Motor HDI) Revista “Parabrisas”

(en rojo valores de versión TDI – motor Mazda)

Aunque por sus dimensiones y aspecto compacto puede parecer un 4x4 light, las características técnicas del Grand Vitara lo transforman en un referente de los vehículos todo terrero: chasis con largueros, eje rígido en el tren posterior y caja reductora. Estos argumentos le sirvieron para destacarse frente a sus competidores de turno desde su lanzamiento en el 2000; y su buena reputación como 4x4 combinado con un posicionamiento adecuado en el mercado, lo convirtieron en el vehículo más vendido de su segmento, con una participación del 45 por ciento en lo que va del año. Por las estrategias de marketing, el nombre Grand Vitara fue relacionado también a la marca Chevrolet desde el 2000, pero ahora le vuelve a tomar fuerza de la mano de Suzuki, firma que le dio identidad, y con la aparición de una nueva motorización: un turbodiesel 2.0 de 108 caballos de potencia.

### Para disfrutar en viajes largos

El Grand Vitara es un 4x4 compacto que mide apenas 4,2 metros de largo. Si bien tiene una capacidad para cinco personas y las plazas traseras son realmente cómodas, no aconsejaríamos un viaje de estas características con cinco personas adultas. (Por lo pronto, la tercera plaza trasera no dispone de apoyacabezas). Cuatro adultos viajan muy cómodos en un habitáculo que presenta a la vista pocos detalles, pero que tiene lo esencial, y con butacas que se adaptan perfectamente a cualquier anatomía. El conductor puede regular la altura del volante para encontrar una posición más cómoda y todos los ocupantes disponen de levantavidrios eléctricos (el del conductor con one touch sólo para bajar y el único iluminado de noche) y cinturones de seguridad inerciales. Quien conduce encontrará todos los comandos cerca y de fácil accionamiento, como lo son los de la climatización con la clásica corredera longitudinal para el forzador de aire y una práctica botonera para direccionar el mismo. Lo único que queda un poco oculto por el volante son los comandos de los espejos sobre el lado izquierdo del torpedo. Hay también una importante cantidad de lugares portaobjetos, posavasos, portamapas y guantera.

Si bien el baúl no tiene una capacidad demasiado grande (275 litros), se puede ganar algunos centímetros porque el respaldo de las butacas traseras puede regularse o bien abatirse completamente para estirar el volumen hasta los 1.148 litros. La presentación es envidiable y para imitar, con llaves y crique escondidos en el parante izquierdo y balizas debajo del piso. El portón trasero tiene la bisagra sobre el lateral, por lo que la apertura se realiza de costado. La rueda trasera incorporada en el mismo, no dificulta la visión hacia atrás, no genera ruidos en el empedrado y su disposición tiene el valor agregado de quedar a mano si es necesario cambiar un neumático con el vehículo encajado, maniobra imposible de hacer cuando el auxilio viene debajo de la carrocería.

El tablero de instrumentos es claro y legible, con la saludable presencia de odómetro total y dos parciales. Perla negra para el indicador del nivel de combustible: en primer lugar, no tiene testigo luminoso de reserva; en segundo lugar, puede quedar trabado y usted nunca se enterará…hasta quedarse sin gasoil, como nos pasó a nosotros cuando la aguja todavía marcaba un cuarto. La explicación oficial fue que pudo haberse trabado el flotante del tanque.

### Motor impecable, buen comportamiento

El cambio más importante con relación a las versiones anteriores está en el corazón mismo de la Grand Vitara: el motor turbodiesel de dos litros de 87 caballos del que se disponía hasta ahora le dejó el lugar a otro dos litros del grupo PSA (Peugeot-Citroën) que con la tecnología de inyección directa y common rail estira la potencia hasta los 108 CV. La diferencia se nota inmediatamente no sólo en la velocidad final (157 km/h, diez más que la versión anterior), sino en la respuesta urbana: este propulsor tiene 3 kgm más de torque y a más bajas vueltas. Como ahora la fuerza la entrega a 1.650 revoluciones, quedó en el olvido la deficitaria respuesta que tenía este modelo por debajo de las 2.000 vueltas, cuando el motor “se moría” y era necesario apelar constantemente a los rebajes.

Obviamente, la entrega es mucho más inmediata en todo sentido: para ir de 0 a 100 km/h, ahora tarda 13s21, cuando antes demoraba 16s74; y también recupera velocidad con mucha más facilidad: 13s85 para ir de 60 a 120 km/h en cuarta, contra los 20,71 que necesitaba antes.

El consumo, aunque quedó lejos de los 6,6 litros declarados por el fabricante, fue de poco más de 8 litros cada 100 kilómetros (12 km/l) en el promedio ruta-ciudad y, de todas maneras, resulta lógico para este tipo de vehículo.

Las bondades del motor redundan también en un mejor comportamiento dinámico fuera de la ruta. La robustez estructural que le otorga el chasis y el eje rígido atrás es innegable, pero el menor despeje de la carrocería con respecto al suelo y los recorridos de las suspensiones algo más cortos hacen que el ángulo ventral sea más reducido, siendo mucho más probable ahora quedarse colgado en algún terreno difícil.

El tren delantero se acopla mecánicamente con la segunda selectora que, increíblemente, tiene un recorrido tan suave como el selector de marchas. Se mueve con soltura en todo tipo de terrenos, sobre todo en el barro (a pesar de no tener los neumáticos adecuados), donde se luce por el poco peso de la carrocería y la buena respuesta del motor. En los terrenos donde hay que usar la doble de Baja, hay que andar con mucho cuidado dado que la relación final de la caja reductora es demasiado larga, lo que no permite sacar más provecho del torque del motor, tanto para las pendientes como para trialar en las piedras. Hay que recurrir al pie derecho para ayudar con el freno, pero al mismo tiempo se debe tener cuidado para que no se apague el motor. También ayudaría, con creces, la presencia de un bloqueo de diferencial.

El compromiso logrado en los trenes de rodaje sorprende por lo bien que se adapta; las suspensiones no son agresivas para circular por la ciudad, todo lo contrario; y al mismo tiempo, en la ruta se desempeña de manera muy adecuada.

La Grand Vitara resulta, en definitiva, un vehículo que se deja manejar con mucha facilidad; ofrece muy buen confort, buena visibilidad y excelentes prestaciones para su categoría. Por otra parte, la dirección tiene el punto de asistencia exacto, y los frenos con sistema ABS responden de acuerdo con las expectativas: necesita 45 metros para detenerse desde los 100 km/h.

### Casi la única en su segmento

Como se dijo al principio de la nota, el Grand Vitara es un referente del TT en su segmento. Sólo la Kia Grand Sportage tiene características mecánicas similares (con caja reductora), pero tiene el mismo motor TD de 87 caballos de la Grand Vitara anterior. Del resto del segmento, la Honda CR-V no tiene una versión diésel, quedando la Toyota RAV4, que tiene el motor más potente (116 CV), y la Land Rover Freelander, ambos modelos sin caja reductora.

En síntesis: un excelente motor, las mejores aptitudes off-road del segmento y buen equipamiento: por 63.800 pesos, no hay nada mejor que esta nueva Suzuki Grand Vitara.

### Ficha Técnica

Motor
Diésel, delantero, transversal, cuatro cilindros en línea, dos válvulas por cilindro, un árbol de levas a la cabeza comandado por correa dentada, alimentado por un sistema de inyección directa con turbo e intercooler (inyección indirecta, turbo e intercooler).

Cilindrada.........1.997cm3		(1.998 cm3)
Potencia............108 CV a 4.000rpm	(87 CV a 4.000rpm) 
Torque...............25,5 kgm a 1.750 rpm	(22.0 kgm a 2.000rpm)

Transmisión
Tracción trasera con opción doble tracción y caja reductora. Caja manual de cinco velocidades y marcha atrás con las siguientes relaciones:
1............................................3,57:1		(3,70:1)
2............................................2,06:1		(2,02:1)
3............................................1,38:1		(1,36:1)
4............................................1,00:1		(1,00:1)
5............................................0,81:1		(0,80:1)
MA........................................4,47:1		
Diferencial.............................4,30:1
Reductora .............................1,82		---------

Suspensión
Delantera: independiente tipo Mc Pherson, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra de torsión.
Trasera: eje rígido fijado con cinco brazos de sujeción, amortiguadores de baja presión y resortes helicoidales.

Frenos						 	Dirección
ABS						 	Piñón y cremallera con asistencia  hidráulica.

Delanteros............Discos ventilados.		
Traseros............................A tambor.

Llantas y neumáticos
Llantas...........................de aleación 7 J x 16”. 
Neumáticos..................235/60 R16.

Dimensiones y pesos
Largo...............................4.215 mm    (4.195 mm)	Distancia entre ejes...........2.480 mm
Ancho..............................1.990 mm    -------------	 	Peso en orden de marcha....1.540 kg     (1.475 kg) 
Alto..................................1.740 mm
Capacidad del tanque de combustible: 66 litros	 		0 -100 km/h..........................13s21    (18s40)
Velocidad máxima.............157 km/h    (143.6 km/h)	 	60 -120 km/h en 4ta.............13s85    (20s90)

Consumo promedio............12 km/l	      (12.1 km/l)	 	60 -120 km/h en 5ta.............18s54

Equipamiento

Aire acondicionado 					Dirección asistida

Cierre central de puertas con comando a distancia 	Levantavidrios en las cuatro puertas

Espejos externos eléctricos				Techo solar eléctrico

Airbags para conductor y acompañante, 		Frenos con ABS

Volante y butaca del conductor regulables en altura 	Radio AM/FM con reproductor de CD

Inmovilizador de motor 					Cuatro posavasos

Tercera luz de stop

Cinturones de seguridad delanteros inerciales de tres puntos regulables en altura

## Prestaciones

Velocidad Máxima
Medida en km/h, en cada marcha, con sus respectivas revoluciones por minuto (rpm).
1ra.     39,2 km/h a 4.400 rpm		(41,3 km/h a 5.000 rpm) 
2da.    63,4 km/h a 4.400 rpm		(75,2 km/h a 5.000 rpm)
3ra.     94,5 km/h a 4.400 rpm		(104,8 km/h a 4.800 rpm)
4ta.     138,1 km/h a 4.100 rpm		(134,3 km/h a 4.500 rpm)
5ta.     157,7 km/h a 3.700 rpm		(143,6 km/h a 3.600 rpm)

Aceleración
Tiempo (segundos) necesario hasta alcanzar, con partida detenida, 80, 100, y 120 km/h.
0 a 80 km/h ...........................10,0 seg	(10,9 seg) 
0 a 100 km/h .........................14,8 seg	(18,4 seg)
0 a 120 km/h .........................22,2 seg	(27,8 seg) 
Tiempo (segundos) necesario y velocidad desarrollada (km/h) hasta alcanzar, con partida detenida, 400 y 1.000 metros.
0 a 400 m................................19,1 a 115,1 km/h	(21,1 a 105,2 km/h) 
0 a 1000 m..............................35,7 a 144,5 km/h	(38,4 a 131,4 km/h)

Frenaje
Distancia recorrida (metros) hasta la parada total del vehículo, partiendo desde distintas velocidades (km/h).
60 km/h - 0....................................................18,2	(15,1)
80 km/h - 0....................................................33,1	(26,2)
100 km/h - 0..................................................46,4	(42,3)
120 km/h - 0..................................................66,2	(61,8)

Elasticidad
Tiempo (segundos) necesario para alcanzar 120 km/h, en cuarta marcha desde 60 y 80 km/h. 
60 a 120 16,8 seg		(20,9 seg)	 
80 a 120 11,4 seg		(18,4 seg)
Tiempo (segundos) necesario para alcanzar 120 km/h, en quinta marcha desde 60 y 80 km/h.
60 a 120 23,4 seg		(25,8 seg) 
80 a 120 15,5 seg		(18,4 seg)

Consumo
Cantidad de kilómetros recorridos por cada litro de combustible (km/l).
Urbano 10,1 km/l		(10,3 km/l) 
En ruta a 90 km/h 13,0 km/l	(14,1 km/l)
En ruta a 120 km/h 8,8 km/l	(11,9 km/l)
Promedio 10,6 km/l		(12,1 km/l)

Sonoridad
Medida en decibeles (db) desde la parte delantera del habitáculo. El ideal de confort es de 65 db.
Punto muerto ..........................................57,9 db	(53,4 db)
80 km/h....................................................73,3 db	(65,2 db)
120 km/h..................................................75,9 db	(74,4 db)
Promedio..................................................69,0 db	(64,3 db)

## Los más y los menos

#### Los + 							Los -

Prestaciones del motor.				Plazas traseras incómodas.

Comportamiento en off-road. 			Portapatente delantero muy expuesto.

Estética.					Rumorosidad

AGREGADO: la versión TDI (vieja) contaba luz antiniebla trasera y cobertor total de rueda de auxilio flexible y el cierre centralizado era con la llave y sin asiento de conductor regulable en altura ni ajuste lumbar (por lo menos hasta principio de 2001). Luego el cobertor se cambio por parcial / rígido. La versión HDI (nueva) agrega: asiento conductor con regulación en altura, ajuste lumbar y cierre centralizado a distancia y quita: luz antiniebla trasera.