Revista española “4x4 Solo Auto” Nº 208 – Marzo 2001

Fabricante: Suzuki Motor Co. – Japón (no aclara si se fabrica en Japón)

FICHA TECNICA - Suzuki Grand Vitara 2.0 TD (Hdi)

| #### PERFORMANCE |  |
| --- | --- |
| Velocidad Máxima | 180 km/h. |
| Aceleración 0-100 km/h | 13,10 segundos |
| Aceleración 0-1000 m | 35,60 segundos |
| 1000 m (IV) a 50 km/h | 34,00 segundos |
| 1000 m (V) a 60 km/h | 34,10 segundos |
| 60-120 km/h (IV) | 6,20 segundos |
| 80-120 km/h (IV) | 11,40 segundos |
| 60-120 km/h (V) | 20,20 segundos |
| 80-120 km/h (V) | 14,20 segundos |
| Consumo ruta | 18,52 km/lit. |
| Consumo autopista | 9,90 km/lit. |
| Consumo off road | 7,94 km/lit. |
| Consumo urbano | 10,87 km/lit. |
| Consumo mixto | 10,20 km/lit. |
| #### FICHA TECNICA |  |
| Motor | Delantero longitudinal. |
| Cilindrada | 1.997 cm3. |
| N° de cilindros | 4 en línea. |
| Diámetro x carrera | 85 x 88 mm. |
| Distribución | Un árbol de levas a la cabeza comandado por correa dentada. 2 válvulas por cilindro |
| Alimentación | Inyección directa Common rail. Turbocompresor e intercooler. |
| Potencia máxima | 110 CV a 4.000 rpm |
| Par máximo | 25,5 kgm a 1.750 rpm |
| Tracción | Trasera o doble con reductora. |
| Caja | Manual de 5 velocidades y reductora. |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con triángulo inferior, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora. |
| Suspensión trasera | Eje rígido con brazos longitudinales y barras reactoras, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos. |
| Frenos | Delanteros a discos ventilados. Traseros a tambor. ABS. |
| Dirección | A cremallera servoasistida. Diámetro de giro: 10, 6 mts. |
| Neumáticos | 235 / 60 x 16 pulgadas. Llantas 7 J |
| Largo / ancho / alto | 4,190 / 1,700 / 1,690 m. |
| Entre ejes / Trochas | 2,480 m. Trochas (Adelante / Atrás) 1.460/1.460 m. |
| Peso | 1.475 kilos. |
| #### MEDIDAS TT |  |
| Angulo de ataque | 34° |
| Angulo ventral | 157º |
| Angulo de salida | 31° |
| Profundidad de vadeo | 80 cm. |
| Inclinación máxima | 45° |
| Recorridos de suspensiones delanteras | 37 cm. |
| Recorridos de suspensiones. trasera | 41 cm. |
| Altura al suelo | 20 cm. |
| Máximo obstáculo afrontable | 25 cm. |
| Radio de giro | 5.30 mts. |
| Visibilidad | 2.30 mts. (adelante) – 6.30 mts. (atrás) |
| Cruce de puentes | 22 cm. |

Velocidad máxima p/ cambio

Relaciones de Caja			(Desarrollos teóricos a régimen de potencia máxima)

Normal		Reductora

1............................................3,70:1			34,4		19,0
2............................................2,02:1			61,8		34,1
3............................................1,36:1			93,0		51,3
4............................................1,00:1			128,6		71,0
5............................................0,80:1			159,6		88,1
MA........................................4,47:1		
Diferencial.............................4,30:1
Reductora .............................1,86 (baja) 1,00 (alta)

Sonoridad
				        Adelante		Atras

Punto muerto ..........................................51,2 db		52,7 db
60 km/h....................................................61,4 db		64,3 db
90 km/h....................................................67,2 db		70,3 db
120 km/h..................................................72,5 db		73,2 db
140 km/h..................................................74,5 db		75,7 db

Calificación (de 1 a 10 puntos)

Mecánica:				8 puntos

Comportamiento en asfalto:		8 puntos

Comportamiento en pista:		6 puntos

Vida a bordo:				6 puntos