TEST - LA SUZUKI VITARA A FONDO *

Osvaldo José Del Barba testeo el Suzuki Vitara en condiciones extremas. El Suzuki Vitara es uno de los vehículos mas aptos para el Cross Country, su dimensión, maniobrabilidad y amortiguación hacen del pequeño, un grande en condiciones de exigencias extremas.-. Este modelo es la versión mas "urbana" de la línea Suzuki y las ventajas relativas frente a sus hermanos menores en materia de andar es muchas veces un inconveniente a la hora de efectuar algunas adaptaciones.-. Tanto el Samurai o Santana como el Jimny, debido a su eje rígido, son relativamente sencillos en los trabajos de darle un poco mas de despeje y poderlos calzar con neumáticos mas apropiados para el "off road".- Por el contrario, el sistema de suspensión delantero del Vitara (Mac Pherson) unido a la falta de registro para las combas, complica un poco el trabajo y requiere de modificaciones mas profundas, no ocurriendo lo mismo con el tren trasero que no difiere en su concepción respecto de los otros modelos.- Nuestra consigna era lograr algunas mejoras sin alterar sustancialmente nada de su contenido, de tal manera que, en cualquier momento, pudieramos volver a la versión original propiamente dicha.- Frente a esta circunstancias nos pusimos a trabajar en elevarlo, suplementando el resorte helicoidal con una base de grillón, material que también utilizamos para suplementar el amortiguador (en la base de la cazoleta).- Esta modificación produjo una excesiva comba positiva en el tren delantero, que como dijimos no permite registro en las condiciones originales, motivo por el cual el único camino posible fue modificar el orificio de anclaje inferior del amortiguador (ovalándolo) para poder regular dicha comba.- Simultáneamente se le dio mayor divergencia.- Con esta reforma pudimos colocar neumáticos de mayor diámetro y ancho.- De fábrica viene con neumáticos 195/75/15 y nosotros logramos llevarlo a 235/75/15 calzados en llantas de 7 pulgadas (las originales son de 5,5 pulgadas).- Esa mayor "pisada" mejoró sustancialmente la tracción, aunado a una estudiada calibración de neumáticos.- Las llantas traseras debimos desplazarlas hacia adentro para que pudiesen entrar bien en el pasarruedas, mientras que la delanteras con el centro en el medio se adaptó perfectamente.-. Nuestro Vitara conducido por los binomios Del Barba - Del Barba y Christensen - Crova segundos en la Edición 2000 de las 24 horas de la Baja Pinamar donde una organización falta de toda seriedad adjudicó el primer puesto al equipo KIA RTA a pesar de haber arribado una hora y media mas tarde que nosotros.. En el tren delantero se colocaron amortiguadores marca Rancho modelo 9000 con cinco puntos de regulación, mientras que en tren trasero se calzaron un juego de doble acción.-. Perfil del Vitara con las modificaciones (casi imperceptibles a la vista). Para evitar rayones en la carrocería y marcas en la "sensible" pintura bicapa diseñamos unos cobertores magnéticos que se distinguen en la foto superior por ser de color blanco (el vehículo es azul).- Para que el lector tenga una idea del material que utilizamos, es el mismo que se usa en las propagandas diseñadas para adherir a las puertas de heladeras.- Este sencillo método, cuyo único trabajo difícil es cortar las partes de la carrocería, no dio un gran resultado preservando intacta la pintura original.- Su colocación (una vez cortados adecuadamente) es totalmente simple y se retiran luego de cada competencia o tránsito por zonas donde hay ramas u otros elementos que puedan producir rayones.- Cuanto mas tiempo permanecen colocados, mas fielmente copian las molduras y resulta difícil identificarlos como un agregado.- A un metro de distancia parece la pintura original del vehículo.- Les sugerimos a quienes quieran utilizar estos cobertores, tengan la precaución de mantener la pintura muy bien encerada, sobre todo si el tránsito será en zonas de arena.- Todos conocemos lo abrasivo de la arena pudiendo filtrarse algunos granos entre el cobertor y la carrocería, lo que afectará la laca al retirarlos.- Con esta simple precaución mantendrán la pintura en excelente estado.-. Trepando en la sierra La Barrosa de Balcarce se observa con mayor nitidez el despeje. En travesías zonales lo probamos en el barro y con mucha agua y su comportamiento siguío siendo excelente, advertimos que tiene una tendencia a "flotar" cuando se encuentra con vadeos de mucha profundidad y eso le hace perder un poco de tracción. Cuando esos vadeos son profundos es necesario colocarle un snorkel para evitar ingreso de agua a la cámara de combustión.-.. En pruebas donde el terreno exigía de una muy buena torsión, eliminamos la barra estabilizadora delantera lo que hace que el vehículo pierda estabilidad y tenga un mayor "rolido" pero, por otro lado, obtuvimos ventajas en el "descolgado" de la suspensión delantera que ganó unos 10 cms. de recorrido.- Si bien esta es una alternativa válida, se recomiendo mucha precaucion en el manejo por lo explicado mas arriba.- Tengase en cuenta que todas estas alteraciones si bien benefician al vehículo en algunos aspectos, también lo perjudican en otros.-.. Observamos algunas desventajas en el diseño de su chasis que a la hora de superar obstáculos de mucha pendiente producian el efecto de "colgado" (ver foto).- Detras de las ruedas delanteras y a la altura de la pedalera el chasis baja de manera demasiado abrupta y eso en la arena es una desventaja dificil de superar, ya que si se cuelga de ese sector es muy complicado sacarlo.- Otra de las desventajas es el silenciador que tiene a la altura intermedia entre ambos ejes, ya que está unos centimetros mas abajo que el propio chasis y produce un constante arrastre, sobre todo en arena originando un "frenado" del vehículo y corriendo el riesgo de manera permanente de ser destruído.- En nuestro caso reemplazamos esa pieza del escape pero teniendo la precaución de no modificar el múltiple ni el catalizador.-. La exigencia mayor a la que sometimos al Vitara fue la participación en la edición 2000 de las 24 horas denominada Baja Pinamar, donde luego de girar 20 horas y media fuimos el equipo que mas vueltas dió, no tuvimos ningún inconveniente, absolutamente ninguno y sólo un tendencioso organizador carente de toda seriedad y respeto "fabricó" una sanción con la cual pudo "donar" el primer puesto al equipo KIA RTA .- Esto último es una anécdota y no tiene que ver con este artículo, pero siempre que podemos lo ponemos de manifiesto para que este ambiente del 4x4 se depure adecuadamente y no se vuelva a sorprender a los que actuamos de buena fe.- En esta prueba fueron dos los Vitaras (ya que se corría en equipo) y ambos respondieron admirablemente, realizando tiempos de vuelta casi calcados lo que demuestra claramente que la puesta a punto no sufrió ninguna alteración en el trajin de la competencia.-. Eduardo Christensen (Dtor. de asistencia de Expediciones del Este en el TATT) bajando apurado.- A pesar de la posición cayó sobre sus cuatro ruedas y continuó su marcha de manera normal mostrando otra de las virtudes del vehículo, su seguridad.-. Otro detalle fue la necesidad de poner cinturones de seguridad de tipo arnes ya que en pruebas de larga duración tanto a navegante como a piloto le producía un excesivo cansancio no estar bien atado a su butaca e ir,, en forma permanente, acomodandose luego de cada salto.- Nosotros adoptamos los marca Momo de 4 puntos que se adapataba mejor a la butaca original (que resultó ser muy buena y cómoda).- Los anclajes fueron los siguientes: la tireta de atras se aseguró a la base del cinturón inercial trasero y las laterales a los anclajes originales de los cinturones delanteros, trabajando de manera óptima.- En cuanto a su motor nada de él se tocó y solamente tratamos de aprovecharlo al máximo, como ejemplo de ello es el limitador de revoluciones que, con la seguridad que otorga, nos permitió aprender a tirar los cambios ascendentes sin sacar el pie del acelerador, pisando solamente el embrague en un movimiento muy rápido que, sobre todo en la arena, es fundamental para que no caiga de revoluciones.- El sistema de frenos al carecer de ABS hizo que siempre hayamos estado dosificando la presión del pie sobre el pedal, pero dado su bajo peso y los terrenos transitados nunca nos originó problemas.- Con todas estas modificaciones logramos un vehículo muy apto para arena y barro, sin vicios (a excepción de las precauciones de rolido ya explicadas), con una buena relación peso potencia, con una relación de caja que al verse modificada por el mayor diámetro de los neumáticos nos permitió usar la primera de baja y la segunda de baja de una forma mas continua que con el rodado original, preservando el embrague y teniendo siempre el vehículo bien "pisado".- La mayor dureza de los amortiguadores lo hizo mas apto para el tránsito rápido en las zonas trialeras, aunque esa dureza en algunos casos conspiró contrá su capacidad de trepada.- El desplazamiento hacia arriba de su centro de gravedad hizo que lo "respetaramos" un poco mas en los planos inclinados y en curvones rápidos, pero por otro lado logramos un mayor despeje frente al fantasma de la colgada.- En sintesis, un gran vehículo, pero dificil de poner a punto (con la consigna de poder volverlo a original) y lograr el equilibrio ideal para prestaciones extremas.- Son muchos los factores que hacen a ese "setup" pero eso mismo también permite personalizar la puesta a punto marcando diferencias.- por Dr. Osvaldo José Del Barba.